VERI SÖZLÜĞÜ

(Data Dictionary)

Pudu Robot Log Pipeline

| Proje | Robot Log Anomaly Detection |
| --- | --- |
| Tarih | 2026-03-10 |
| Veri Kaynağı | robot_log/ (JSON) + pipeline_exports/ (CSV) |
| Robot Modelleri | PuduBot2, BellaBot, BellaBotPro, KettyBot, CC1, MT1, PuduT300 |

# 1. Veri Kaynakları ve Dosya Yapısı

Aşağıdaki tablo, pipeline’a beslenen dört farklı veri kaynağını gösterir. Her dosya bir JSON dizisi içerir.

| Kaynak Dizin | Dosya Deseni | Log Türü | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| robot_log/ | {shop_id}__info.json | info | Robotun açılış/self-check kayıtları |
| robot_log/ | {shop_id}__error.json | error | Robotun hata/olay kayıtları |
| robot_log/bulk/hw/ | {shop_id}.json | info | Toplu donanım denetim kayıtları |
| robot_log/bulk/lg/ | {shop_id}.json | error | Toplu hata günlükleri (long-term) |

# 2. Ham Log Kolonları — Info Kayıtları

Bu kayıtlar robotun açılışında yapılan self-check (öz-denetim) sonuçlarını içerir.

| Kolon Adı | Veri Tipi | Açıklama | Örnek Değer |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string (UUID) | Kaydın benzersiz tanımlayıcısı | ea573783-e4af-... |
| sn | string | Robotun seri numarası (Serial Number) | 8170G3C08050003 |
| mac | string | Robotun ağ MAC adresi | 90:A6:BF:88:8C:89 |
| product_code | string | Robot model/ürün kodu | PuduBot2 |
| ip | string | Robotun bağlı olduğu IP adresi | 213.74.186.109 |
| is_success | integer (0/1) | Self-check sonucu. 1=Başarılı, 0=Başarısız | 1 |
| task_time | datetime | Self-check işleminin gerçekleştiği zaman | 2025-10-28 11:16:14 |
| upload_time | datetime | Logun sunucuya yüklendiği zaman | 2025-10-28 11:16:30 |
| soft_version | string | Robotun yazılım (firmware) sürümü | 2.0.6.231_P04... |
| hard_version | string | Donanım sürümü (genellikle boş) | "" |
| os_version | string | Robot OS sürümü (Android API level) | 27 |
| check_result | array | Detaylı bileşen bazlı denetim sonuçları | (iç içe dizi) |

# 3. check_result İç Yapısı (Self-Check Bileşenleri)

check_result dizisi, her bir donanım/yazılım bileşeninin ayrı ayrı test sonucunu içerir.

| Alt Kolon | Veri Tipi | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| check_step | string | Test edilen bileşenin adı |
| check_state | string | Test sonucu ("Success" veya hata mesajı) |
| check_description | string | Ek açıklama veya detaylı bilgi |

## 3.1 check_step Değerleri ve Anlamları

| check_step | Bileşen | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| rgbd | RGB-D Kamera | Derinlik kamerası — engel algılama ve navigasyon |
| lidar | LiDAR Sensörü | Ana lazer tarama sensörü — 2D harita ve navigasyon |
| lidar_tof | ToF LiDAR | Ucuş süresi tabanlı ikincil lazer sensör |
| imu | IMU | Jiroskop + ivmeölcer — yönelim ve hareket takibi |
| wheel | Tekerlekler/Encoder | Tekerlek enkoderi — mesafe ve hız ölçümü |
| magnetic | Manyetik Sensörler | Manyetik şerit/işaretçi algılama |
| ultrasonic | Ultrasonik Sensörler | Yakın mesafe engel algılama |
| camera | Kamera (Genel) | Genel amaçlı kamera modülü |
| multiSchedule | Çoklu Görev Zamanlayıcı | Görev planlama yazılım modülü |
| MachineInfo | Makine Bilgisi | Robotun donanım konfigürasyon bilgisi (JSON) |
| Finish | Bitiş İşareti | Self-check sürecinin tamamlandığını gösterir |
| NavigationService | Navigasyon Servisi | Harita yükleme ve otonom navigasyon yazılımı |
| OTAService | OTA Güncelleme | Kablosuz yazılım güncelleme (Over-the-Air) |
| CloudService | Bulut Servisi | Bulut bağlantısı ve uzaktan yönetim |

# 4. MachineInfo Alt Parametreleri

check_step = "MachineInfo" olan kayıttaki check_description, robotun fiziksel ve elektronik yapılandırmasını içeren bir JSON string’dir.

## 4.1 Tekerlek ve Hareket Parametreleri

| Parametre | Veri Tipi | Açıklama | Örnek |
| --- | --- | --- | --- |
| WHEEL_DIAMETER | float (m) | Tekerlek çapı | 0.14 |
| WHEEL_PERIMETER | float (m) | Tekerlek çevresi | 0.439823 |
| WHEEL_BASE | float (m) | İki tekerlek arasındaki mesafe | 0.4425 |
| PULSE_PER_CIRCLE | integer | Enkoderin bir tur sinyal sayısı | 1024 |
| SAMPLE_TIMES_PER_PULSE | integer | Her sinyal başına örnekleme | 4 |
| REDUCTION_RATIO | integer | Dişli redüksiyon oranı | 1 |
| IS_ENCODER_COUNT_INV | int (0/1) | Enkoder sayma yönü ters mi? | 0 |

## 4.2 Ana Kart ve PCB Sürümleri

| Parametre | Veri Tipi | Açıklama | Örnek |
| --- | --- | --- | --- |
| CHASSIS_PCB_MAJOR_VERSION | integer | Şasi ana kartı major sürümü | 2 |
| CHASSIS_PCB_MINOR_VERSION | integer | Şasi ana kartı minor sürümü | 5 |
| CHASSIS_PCB_MPD_YEAR | integer | Şasi kartı üretim yılı | 2020 |
| CHASSIS_PCB_MPD_MONTH | integer | Şasi kartı üretim ayı | 11 |
| CHASSIS_PCB_MPD_DAY | integer | Şasi kartı üretim günü | 4 |
| HOST_CORE_BOARD_TYPE | integer | Ana işlemci kartı tipi | 6 |
| CHASSIS_BOARD_TYPE | integer | Şasi kontrol kartı tipi | 1 |
| POWER_BOARD_TYPE | integer | Güç yönetim kartı tipi | 0 |
| USBCAN_BOARD_TYPE | integer | USB-CAN iletişim kartı tipi | 0 |

## 4.3 Sensör Sürümleri ve Tipleri

| Parametre | Veri Tipi | Açıklama | Örnek |
| --- | --- | --- | --- |
| MOTOR_VERSION | integer | Motor kontrolü sürümü | 4 |
| BATTERY_VERSION | integer | Batarya yönetim sistemi (BMS) sürümü | 41 |
| INFRARED_SENSOR_VERSION | integer | Kızılötesi sensör sürümü | 2 |
| LDS_SENSOR_VERSION | integer | Lazer mesafe sensörü (LDS) sürümü | 14 |
| SLAM_CAMERA_VERSION | integer | SLAM kamerası sürümü | 1 |
| LIDAR_TYPE | integer | Ana LiDAR tipi kodu | 14 |
| LIDAR_TYPE_SECOND | integer | İkincil LiDAR tipi kodu | 13 |
| RGBD_TYPE | integer | RGB-D kamera tipi kodu | 3 |
| RGBD_ANGLE_TYPE | integer | RGB-D kamera açı konfigürasyonu | 0 |

## 4.4 İletişim ve Ek Modüller

| Parametre | Veri Tipi | Açıklama | Örnek |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32_TYPE | integer | ESP32 kablosuz modül tipi | 5 |
| LORA_TYPE | integer | LoRa uzun menzil iletişim modülü tipi | 0 |
| LTE_TYPE | integer | LTE/4G mobil iletişim modülü tipi | 1 |
| NPU_TYPE | integer | Sinir ağı işlemci birimi (NPU) tipi | 0 |

## 4.5 Diğer Donanım Özellikleri

| Parametre | Veri Tipi | Açıklama | Örnek |
| --- | --- | --- | --- |
| MACHINE_TYPE | integer | Makine gövde tipi kodu | 0 |
| PRODUCT_TYPE | string | Ürün tipi tanımlayıcısı | HLS2 0 0 |
| MONOCULAR_CAMERA | int (0/1) | Monokular kamera var mı? | 0 |
| LASER_PROJECTION | int (0/1) | Lazer projeksiyon modülü var mı? | 1 |
| MAGIC_SENSOR | int (0/1) | Manyetik alan sensörü var mı? | 1 |

# 5. Ham Log Kolonları — Error Kayıtları

Bu kayıtlar robotun çalışma sırasında karşılaştığı hata ve olayları içerir.

| Kolon Adı | Veri Tipi | Açıklama | Örnek Değer |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string (UUID) | Kaydın benzersiz tanımlayıcısı | 68bfce1e-8079-... |
| sn | string | Robotun seri numarası | 8170G3C12050003 |
| mac | string | Robotun MAC adresi | B4:ED:D5:75:6E:8F |
| product_code | string | Robot model kodu | PuduBot2 |
| error_type | string | Hata kategorisi | NavigationStuck |
| error_level | string | Hata şiddeti seviyesi | Event |
| error_detail | string | Hatanın spesifik alt nedeni | RobotCloseObs |
| error_id | string | Hata olay tanımlayıcısı | vir_1761769285 |
| task_time | datetime | Hatanın oluştuğu zaman | 2025-10-29 23:21:25 |
| upload_time | datetime | Logun sunucuya yüklendiği zaman | 2025-10-29 23:21:36 |
| soft_version | string | Yazılım sürümü | 2.0.6.231_... |
| hard_version | string | Donanım sürümü | "" |
| os_version | string | İşletim sistemi sürümü | 27 |

# 6. error_level Değerleri (Hata Şiddeti)

| Seviye | Anlamı | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Event | Olay | Düşük şiddetli, bilgi amaçlı kaydedilen olaylar. Operasyonu genellikle durdurmaz. |
| Warning | Uyarı | Orta şiddetli, dikkat gerektiren durumlar. Performansı etkileyebilir. |
| Error | Hata | Yüksek şiddetli hatalar. Görevi durdurabilir veya ciddi performans kaybına neden olur. |
| Fatal | Kritik Hata | En yüksek şiddet. Robotun tamamen durmasına veya güvenlik müdahalesine neden olur. |

# 7. error_type Değerleri (Hata Kategorileri)

## 7.1 Navigasyon Hataları

| error_type | Açıklama |
| --- | --- |
| NavigationStuck | Robot navigasyon sırasında sıkışmış, ilerleyemiyor |
| NavigationStopAdvance | Robot hedefe ulaşamadan durdu |
| NavigationSpeedLimit | Hız sınırlaması uygulandı (güvenlik veya engel nedeniyle) |
| PlanOverTime | Yol planlama işlemi zaman aşımına uğradı |
| PlanFailOverTime | Yol planlama başarısız oldu ve zaman aşımına uğradı |
| ReplanError | Yeniden yol planlama hatası |
| CanNotReach | Hedef noktaya ulaşılamıyor |
| PoseNotInit | Robotun pozisyonu başlatılmamış |
| ScheduleAlgoError | Görev zamanlama algoritması hatası |
| TaskCannotStart | Görev başlatılamıyor |

## 7.2 Sensör Kayıp/Hata

| error_type | Açıklama |
| --- | --- |
| LostLocalization | Lokalizasyon kaybı — robot konumunu belirleyemiyor |
| LostIMU | IMU sensör bağlantısı kesildi |
| LostEncoder | Tekerlek enkoderi bağlantısı kesildi |
| LostRGBD | RGB-D kamera bağlantısı kesildi |
| LostBattery | Batarya iletişimi kesildi |
| LostLidar | LiDAR sensör bağlantısı kesildi |
| LostCAN | CAN bus iletişimi kesildi |
| LostCamera | Kamera bağlantısı kesildi |
| Lostultrasonic | Ultrasonik sensör bağlantısı kesildi |
| Sensor | Genel sensör hatası |

## 7.3 Motor ve Hareket Hataları

| error_type | Açıklama |
| --- | --- |
| MotionError | Genel hareket hatası |
| WheelErrorLeft | Sol tekerlek motoru hatası |
| WheelErrorRight | Sağ tekerlek motoru hatası |
| FailEscapeMotorStuck | Motor sıkışmasından kurtulma başarısız |
| FailEscapeSlip | Kayma durumundan kurtulma başarısız |
| FailEscapeBumperStripTrigger | Tampon şerit tetiklenmesinden kurtulma başarısız |

## 7.4 Şarj ve Güç Hataları

| error_type | Açıklama |
| --- | --- |
| ChargingPlugError | Şarj fişi bağlantı hatası |
| LackOfPower | Düşük batarya seviyesi |
| batteryConnectError | Batarya bağlantı hatası |
| charge | Genel şarj hatası |

## 7.5 Harita ve Durum İzleme Hataları

| error_type | Açıklama |
| --- | --- |
| MapConfigError | Harita konfigürasyon hatası (bozuk veya uyumsuz harita) |
| SelfStateMonitor | Robotun öz-durum izleme sistemi bir sorun tespit etti |
| FallDropV3 | Düşme/boşluk algılama uyarısı |
| Costmap | Maliyet haritası (costmap) hatası |
| StixelDetect | Stixel tabanlı engel algılama uyarısı |

## 7.6 Temizlik Robotu Spesifik Hatalar

| error_type | Açıklama |
| --- | --- |
| BrushError | Fırça motoru hatası |
| DustAbsorptionError | Toz emme sistemi hatası |
| DustMopError | Islak paspas sistemi hatası |
| DustReductionError | Toz azaltma sistemi hatası |
| ErrorOfAddWater | Su ekleme sistemi hatası |
| ErrorOfDrainSewage | Kirli su boşaltma hatası |
| FullOfSewage | Kirli su tankı dolu |
| LackOfWater | Temiz su tankı boş |
| FlowMeterError | Akış ölçer hatası |
| RightEdgeSwipeError | Sağ kenar süpürme hatası |
| UndulateError | Dalgalı zemin algılama hatası |

## 7.7 Donanım ve İletişim

| error_type | Açıklama |
| --- | --- |
| CommunicationError | Genel iletişim hatası |
| InternalError | Dahili sistem hatası |
| ReflectorDropError | Reflektör sensör düşmesi hatası |
| CoverPlate | Kapak plakası açık/sorunlu |
| Filter | Filtre sorunu |
| Handrail | Korkuluk/tutma barı sorunu |
| Screen | Ekran modülü sorunu |
| FailedToCall | Çağrı/iletişim başarısız |
| FailedToEnter | Giriş/bağlantı başarısız |

# 8. error_detail Değerleri (Hata Detayları)

## 8.1 Navigasyon Detayları

| error_detail | Açıklama |
| --- | --- |
| RobotCloseObs | Robot engele çok yakın, hareket edemez |
| StopPointOccupied | Hedef durak noktası işgal edilmiş |
| StuckOverTime | Uzun süredir sıkışık durumda |
| StuckTooLong | Çok uzun süre sıkışık kaldı (kritik) |
| WaitTooLong | Çok uzun süre bekleme durumunda |
| AstarFailOverTime | A* yol planlama algoritması zaman aşımı |
| SingularMap | Harita verisinde tekil/bozuk nokta |
| InvalidMap | Geçersiz harita dosyası |
| NoInit | Pozisyon başlatılmamış |

## 8.2 Hız Sınırlama Detayları

| error_detail | Açıklama |
| --- | --- |
| DynamicObsSpeedLimit | Dinamik engel nedeniyle hız sınırlandı |
| NarrowSpeedLimit | Dar geçit nedeniyle hız sınırlandı |
| SharpTurnSpeedLimit | Keskin dönüş nedeniyle hız sınırlandı |
| TopoPathSpeedLimit | Topolojik yol üzerinde hız sınırlandı |

## 8.3 Lokalizasyon Kayıp Detayları

| error_detail | Açıklama |
| --- | --- |
| LaserLocateLose | Lazer tabanlı lokalizasyon kaybı |
| VslamLost | Görsel SLAM lokalizasyon kaybı |
| VisualLaserMarkerLost | Görsel lazer işaretçi kaybı |

## 8.4 Motor ve Donanım Detayları

| error_detail | Açıklama |
| --- | --- |
| MotorOver | Motor aşırı yük/akım |
| MotorStuck | Motor sıkışması |
| MotorTempOver | Motor aşırı ısınma |
| CanCmdLose | CAN bus komut kaybı |
| HeartBeatLoss | Heartbeat (canlılık sinyali) kaybı |
| EncoderError | Enkoder okuma hatası |
| StateJump | Beklenmeyen durum geçişi |

## 8.5 Güç ve Batarya Detayları

| error_detail | Açıklama |
| --- | --- |
| ChargerPlugDisconnected | Şarj fişi çıktı |
| ChargerPlugUnderVoltage | Şarj fişinde düşük voltaj |
| BatteryPackCommError | Batarya paketi iletişim hatası |
| ErrorOverVolt | Aşırı voltaj hatası |
| ErrorOverElectric | Aşırı akım hatası |
| ErrorLowTemperature | Düşük sıcaklık hatası (batarya koruma) |
| MotherCurrentOver | Ana kart aşırı akım |
| MotherVoltageLow | Ana kart düşük voltaj |
| CmdEmergencyStopDetected | Acil durdurma butonu algılandı |

## 8.6 Sensör Detayları

| error_detail | Açıklama |
| --- | --- |
| SelfStateCollision | Çarpışma algılandı |
| SelfStateRidge | Yükseltilmiş engel (eşik) algılandı |
| SelfStateShaked | Robot sarsıntı algıladı |
| EmergencyKeyPressed | Acil durdurma tuşuna basıldı |
| DropDetect | Düşme/boşluk algılandı |
| RGBDFrequencyAbnormal | RGB-D kamera frekans anomalisi |
| ScanFrequnecyAbnormal | LiDAR tarama frekans anomalisi |

## 8.7 Costmap Detayları

| error_detail | Açıklama |
| --- | --- |
| CostmapProcessRGBDOverTime | Costmap RGB-D işleme zaman aşımı |
| CostmapProcessScanOverTime | Costmap LiDAR tarama işleme zaman aşımı |
| CostmapRGBDWaitOverTime | Costmap RGB-D veri bekleme zaman aşımı |
| CostmapScanWaitOverTime | Costmap LiDAR tarama bekleme zaman aşımı |
| CostmapUpdateFrequnecyAbnormal | Costmap güncelleme frekans anomalisi |

# 9. Pipeline Tarafından Üretilen Tablolar

## 9.1 info.csv — İşlenmiş Info Kayıtları

| Kolon | Veri Tipi | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| log_type | string | Sabit: "info" |
| source_file | string | Kaynak JSON dosya adı |
| source_group | string | Kaynak grubu: root_info veya bulk_hw |
| sn | string | Robot seri numarası |
| mac | string | Robot MAC adresi |
| product_code | string | Robot model kodu |
| is_success | integer | Self-check başarı durumu (1/0) |
| ip | string | IP adresi |
| task_time | datetime | İşlem zamanı |
| upload_time | datetime | Yükleme zamanı |
| soft_version | string | Yazılım sürümü |
| hard_version | string | Donanım sürümü |
| os_version | string | OS sürümü |
| id | string | Benzersiz kayıt ID |
| robot_id | string | Robot tanımlayıcı (sn öncelikli, yoksa mac) |

## 9.2 error.csv — İşlenmiş Error Kayıtları

| Kolon | Veri Tipi | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| log_type | string | Sabit: "error" |
| source_file | string | Kaynak JSON dosya adı |
| source_group | string | Kaynak grubu: root_error veya bulk_lg |
| sn | string | Robot seri numarası |
| mac | string | Robot MAC adresi |
| product_code | string | Robot model kodu |
| error_type | string | Hata kategorisi |
| error_level | string | Hata şiddeti (Event/Warning/Error/Fatal) |
| error_detail | string | Hata detayı |
| error_id | string | Hata olay ID |
| task_time | datetime | Hata zamanı |
| upload_time | datetime | Yükleme zamanı |
| robot_id | string | Robot tanımlayıcı |

## 9.3 check.csv — Bileşen Denetim Sonuçları

| Kolon | Veri Tipi | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| log_type | string | Sabit: "check" |
| source_file | string | Kaynak dosya adı |
| sn | string | Robot seri numarası |
| mac | string | Robot MAC adresi |
| robot_id | string | Robot tanımlayıcı |
| product_code | string | Robot model kodu |
| task_time | datetime | Denetim zamanı |
| check_step | string | Denetlenen bileşen adı |
| check_state | string | Ham denetim sonucu |
| check_state_norm | string | Normalize edilmiş sonuç (küçük harf) |
| check_description | string | Ek açıklama |

## 9.4 features.csv — Anomali Tespiti İçin Öznitelik Tablosu

Bu tablo, robot_id + bucket_time bazında zaman dilimi (varsayılan: 1 saat) agrega özellikleri içerir. Anomali tespiti modellerine doğrudan girdi olarak kullanılır.

| Kolon | Veri Tipi | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| robot_id | string | Robot tanımlayıcı |
| bucket_time | datetime | Zaman dilimi başlangıcı (ör. saatlik) |
| total_error_logs | float | Bu dilimde toplam hata logu sayısı |
| error_events | float | "Event" seviyesindeki hata sayısı |
| error_warnings | float | "Warning" seviyesindeki hata sayısı |
| error_critical | float | "Error" seviyesindeki hata sayısı |
| unique_error_types | float | Farklı hata türü sayısı (çeşitlilik göstergesi) |
| unique_error_details | float | Farklı hata detayı sayısı |
| info_records | float | Info (self-check) kayıt sayısı |
| info_failed_records | float | Başarısız self-check sayısı |
| info_success_rate | float (0-1) | Self-check başarı oranı |
| check_records | float | Bileşen denetim kayıt sayısı |
| check_failed_records | float | Başarısız bileşen denetimi sayısı |
| unique_failed_steps | float | Farklı başarısız bileşen sayısı |
| total_activity | float | Toplam aktivite (error + info kayıtları) |

## 9.5 all.csv — Birleşik Log Tablosu

Info ve Error kayıtlarının tek tabloda birleştirilmiş hali. Her iki tablonun tüm kolonlarını içerir; ilgisiz kolonlar boş kalır.

## 9.6 load_report.csv — Veri Yükleme Raporu

| Kolon | Veri Tipi | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| source_file | string | İşlenen kaynak dosya adı |
| source_group | string | Dosya grubu (root_info, root_error, bulk_hw, bulk_lg) |
| expected_log_type | string | Beklenen log türü (info/error) |
| parse_status | string | Ayrıştırma durumu: ok, partial, error, empty |
| loaded_records | integer | Başarıyla yüklenen kayıt sayısı |
| message | string | Hata veya uyarı mesajı (varsa) |

# 10. Robot Tanımlama Stratejisi

Pipeline, her robotu benzersiz şekilde tanımlamak için şu mantığı uygular:

robot_id = sn (seri numarası) varsa kullanılır, yoksa mac adresi yedek olarak atanır. Bu, farklı log dosyalarında aynı robotun farklı tanımlayıcılarla gelmesi durumunda tutarlılık sağlar.

# 11. Zaman Alanları

| Alan | Format | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| task_time | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | Olayın robotun yerel saatine göre gerçekleşme zamanı |
| upload_time | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | Logun sunucuya iletilme zamanı |
| bucket_time | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | Feature tablosundaki zaman dilimi başlangıcı |

upload_time - task_time farkı genellikle birkaç saniye ile birkaç dakika arasındadır. Büyük farklar ağ bağlantı sorunlarına işaret edebilir.